# MODELO DE PROPOSTA

# DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2026

AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ORLEANS/SC

OBJETO: Contratação de aquisição de tanques em polipropileno (PP) para reservação de produtos químicos destinado ao tratamento de água.

| QTD | DESCRIÇÃO DO ITEM |  | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | Tanque aéreo vertical para armazenamento de produtos químicos líquidos com densidade de até 1,55 g/cm³, em material plástico polietileno ou polipropileno, com tampa superior de fechamento/inspeção com vedação total que permita a entrada para limpeza interna (diâmetro mínimo de 600 mm),com adaptador flange instalado na saída inferior de 60mm x 2" (ou equivalente) dotado de válvula esfera em material EPDM, com escala indicativa de volume armazenado, com respiro para equilíbrio da pressão interna e externa, que pare de pé sozinho ou apoiado por estruturas auxiliares (desde que fornecidas juntamente com o tanque), com altura máxima total (tanque + suporte) de 2 metros, com geometria cilíndrica ou quadrada, com capacidade para 3.000 litros de volume útil. Os materiais de constituição dos tanques devem ser inertes à presença de produtos químicos ácidos, alcalinos e oxidantes. |  |  |
| 02 | Tanque aéreo vertical para armazenamento de produtos químicos líquidos com densidade de até 1,55 g/cm³ em material plástico polietileno ou polipropileno, com tampa superior de fechamento/inspeção com vedação total ,com adaptador flange de 1" instalado na saída inferior (ou equivalente), com escala indicativa de volume armazenado, com respiro para equilíbrio da pressão interna e externa, que pare de pé sozinho ou apoiado por estruturas auxiliares (desde que fornecidas juntamente com o tanque), com capacidade para 200 litros de volume útil. Os materiais de constituição dos tanques devem ser inertes à presença de produtos químicos ácidos, alcalinos e oxidantes. |  |  |
| 03 | Tanque aéreo vertical para armazenamento de produtos químicos líquidos com densidade de até 1,55 g/cm³ em material plástico polietileno ou polipropileno, com tampa superior de fechamento/inspeção com vedação total ,com adaptador flange de 1" instalado na saída inferior (ou equivalente), com escala indicativa de volume armazenado, com respiro para equilíbrio da pressão interna e externa, que pare de pé sozinho ou apoiado por estruturas auxiliares (desde que fornecidas juntamente com o tanque), com capacidade para 1000 litros de volume útil. Os materiais de constituição dos tanques devem ser inertes à presença de produtos químicos ácidos, alcalinos e oxidantes. |  |  |
|  | VALOR TOTAL |  |  |

Para mais informações entre em contato pelo e-mail compras@samaeorleans.sc.gov.br.

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

(CIDADE), (DATA)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA

*PROPOSTA VÁLIDA POR ATÉ 60 DIAS