# MODELO DE PROPOSTA

# DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO 18/2026

AO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ORLEANS/SC

OBJETO: Contratação de aquisição de EQUIPAMENTO DE MACROMEDIÇÃO para controle e medição de eficiência em redes de abastecimento de água.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MACROMEDIDOR ULTRASSÔNICO DN 80: macromedidor com tecnologia de medição ultrassônica, cerificado pela portaria INMETRO 155/2020, vazão nominal (Q3) 63 m³/h, range mínimo (R) 500, classe 2 de exatidão, pressão de trabalho de 1,6 Mpa, classe de proteção IP 68, classe de perda de pressão ΔP10, classe de temperatura T50. Visor digital em LCD para apresentação da medição volumétrica e possibilidade de conectividade remota para telemetria com tecnologia pulsada ou M-Bus e através de porta ótica. Construção com proteção contra radiação UV, condensação, oxidação e violação da carcaça. Duração mínima da bateria de dez anos, com indicação da data limite para substituição do medidor. | 01 |  |
| 2 | MACROMEDIDOR ULTRASSÔNICO DN 100: macromedidor com tecnologia de medição ultrassônica, certificado pela portaria INMETRO 155/2020, vazão nominal (Q3) 100 m³/h, range mínimo (R) 500, classe 2 de exatidão, pressão de trabalho de 1,6 Mpa, classe de proteção IP 68, classe de perda de pressão ΔP10, classe de temperatura T50. Visor digital em LCD para apresentação da medição volumétrica e possibilidade de conectividade remota para telemetria com tecnologia pulsada ou M-Bus e através de porta ótica. Construção com proteção contra radiação UV, condensação, oxidação e violação da carcaça. Duração mínima da bateria de dez anos, com indicação da data limite para substituição do medidor. | 01 |  |
| 3 | MACROMEDIDOR ULTRASSÔNICO DN 150 (PONTE): macromedidor com tecnologia de medição ultrassônica, certificado pela portaria INMETRO 155/2020, vazão nominal (Q3) 250 m³/h, range mínimo (R) 500, classe 2 de exatidão, pressão de trabalho de 1,6 Mpa, classe de proteção IP 68, classe de perda de pressão ΔP10, classe de temperatura T50. Visor digital em LCD para apresentação da medição volumétrica e possibilidade de conectividade remota para telemetria com tecnologia pulsada ou M-Bus e através de porta ótica. Construção com proteção contra radiação UV, condensação, oxidação e violação da carcaça. Duração mínima da bateria de dez anos, com indicação da data limite para substituição do medidor. Comprimento do medidor deve ser de 300 mm. | 01 |  |

Para mais informações entre em contato pelo e-mail compras@samaeorleans.sc.gov.br.

NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

(CIDADE), (DATA)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA

*PROPOSTA VÁLIDA POR ATÉ 60 DIAS